В связи с Вашей заявкой на компрессорное оборудование подтверждаем возможность поставки указанного оборудования согласно Вашего технического задания на модульную компрессорную станцию Модель МКС 110-2-АДС-1

Технико-КоММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Модульную компрессорную станцию МКС 110-2-АДС-1

Модульная компрессорная станция (МКС) – полностью готовая к работе МКС, предназначена для производства сжатого воздуха, оснащенная всем необходимым оборудованием для его последующей очистки и осушки. МКС спроектирована в соответствии с заявленными техническими и эксплуатационными требованиями, и поставляется в полной заводской готовности.

Наиболее частое применение Модульных компрессорных станции (МКС) на различных объектах железной дороги:

1. Для организации обдува стрелочных переводов

2. Для обеспечения подготовленным сжатым воздухом устройств ускоренной зарядки и опробования тормозов 
3. Для обеспечения подготовленным сжатым воздухом тормозных систем при формировании составов, на горках.

Основным преимуществом обеспечения обдува стрелочных переводов с использованием Модульных Компрессорных Станций с резервной компрессорной установкой, является 100% гарантия работы всей системы.

Компрессорные станции поставляются в максимальной заводской готовности с установленной электроарматурой и элементами жизнеобеспечения. Укомплектованы компрессорными установками и оборудованием по подготовке сжатого воздуха. МКС представляет из себя автономную компрессорную станцию, для организации работы которой необходима всего лишь горизонтальная площадка и возможность подключения к электросистеме 380В.

Преимущества МКС:

- Всепогодна. МКС работает в любых климатических условиях при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С.

- Не требуется получение разрешительной документации. МКС не является объектом капитального строительства, поэтому не требует получение разрешительной документации или регистрации в гос. органах.

- Система автоматизации. МКС оборудована полнофункциональной системой автоматизации, которая обеспечивает бесперебойную работу МКС без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Возможна реализация любых требований заказчика, в том числе удаленное управление и предотказная диагностика оборудования МКС.

- Другие системы. Система освещения основная и аварийная, охранно-пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение.

- Система отопления и вентиляции. Для регулирования оптимальной рабочей температуры внутри комплекса предусмотрена система климат-контроля,  основанная на принципе ПИД-регулирования. Благодаря автоматическим заслонкам с электроприводами, тепловым завесам и централизованной системе контроля, внутри комплекса постоянно поддерживается температура выше +6 ºС.

- Быстрый ввод  в эксплуатацию. МКС поставляется в полной заводской готовности. Монтаж и пусконаладочные работы проводятся специалистами сервисной службы в короткие сроки (1-2 дня).

- Программа обучения. По вашему запросу специалисты сервисной службы  проведут обучение персонала по работе с МКС и его обслуживанию.

- Индивидуальный сервисный специалист. Все вопросы по эксплуатации оборудования вы можете направить специалисту сервисной службы, закрепленному за вашим объектом.

- Простота в эксплуатации. МКС работает в полностью автоматическом режиме.  Контроль, поддержка и управление всеми рабочими процессами происходит дистанционно.

- Обслуживание. Все гарантийное и послегарантийное облуживание происходит на территории заказчика.

Технические характеристики МКС 110-2-АДС-1:

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность станции, при рабочем избыточном давлении, нм3/мин |  | 40,2 |
| Давление сжатого воздуха на выходе из компрессора (изб.), МПа |  | 0,8 |
| Температура точки росы сжатого воздуха, оC |  | -40 |
| Качество воздуха по ГОСТ Р ИСО8573-1-2005(классы) Что соответствует: - размер твердых частиц, мкм - точка росы, С - остаточное содержание масла, мг/м3 |  | 2-2-1 1 -40С 0,01 |
| Диапазон температур эксплуатации |  | От – 40 оC до + 40 оC |
| Размещение |  | Открытая площадка |
| Вид отопления |  | Электрическое |
| Пожаро-охранная сигнализация |  | Комплект |
| Система пожаротушения |  | Автоматическая в соответствии с ФЗ 123 |
| Контроль и автоматизация |  | На базе оборудования «Schneider Electric» |
| Степень огнестойкости (СНиП 21-01-97) |  | IV |
| Питающее напряжение комплекса, В |  | 380 |
| Потребляемая мощность станции (не более), кВт |  | 242 |
| Габариты станции (ДхШхВ), мм |  | 12000х2400х2800 |
| Масса, кг |  | 14000 |
| Исполнение |  | Цельнометаллический сварной Блок-бокс |
| Оборудование в составе МКС | Винтовой компрессор ВК 110-8 – 2 шт. Циклонный сепаратор D-211 с эл. конденсатоотводчиком – 2 шт. Адсорбционный осушитель ОС-250 – 1 шт. Фильтр магистральный RSPQ-450 – 1 шт. Фильтр магистральный RSPP-450 – 2 шт. Фильтр магистральный RSPS-450 – 1 шт. |  |

Внешний вид Станции:

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МКС:

1 Блок-бокс:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Материал исполнения | Цельнометаллический сварной блок-бокс . |
| Степень огнестойкости здания | IV СНиП 21-01-97 |
| Категория помещения | В |
| Исполнение | Стационарное |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 12000х2400х2800 |
| Масса, кг | 6000 (без учета основного оборудования) |
| Количество, шт. | 1 |
| Система отопления | Автоматическая, Электроконвекторы с термореле для обогрева контейнера - 1,5 кВт – 4 шт. |
| Система основного освещения | Освещенность внутри компрессорной не менее 150 люкс (светодиодные светильники). Наружное освещение над входом (светодиодный прожектор). |
| Система аварийного освещения | Автономная работа в течение 3 часов. |
| Система рекуперации тепла | Автоматическая, воздуховоды, заслонки с приводами плавного регулирования. |

- Цельнометаллический сварной блок-бокс размерами 12000х2400х2800. Данные размеры позволяют перевозить данный блок-бокс по дорогам общего пользования его без всякой дополнительной разрешающей документации. Стены и крыша из листовой профилированной стали, толщиной 1,5 мм. Пол усиленный (из расчета полной массы установленного оборудования) с настилом из рифленой стали толщиной 3 мм;
- Утепление стен, крыши, основания и дверей - базальтовой плитой, толщиной 100 мм. 
- Внутренняя отделка металлическим сайдингом белого цвета;
- Входная дверь с противопожарным замком;
- Щит собственных нужд (ВРУ на 1 ввод);
- Внутреннее основное и аварийное освещение;
- Система вентиляции на базе воздушных заслонок с электроприводом и защитными решетками;
- Принудительная вентиляция;
- Система охранно-пожарной сигнализации;
- Система пожаротушения на базе самосрабатывающих порошковых модулей;
- Ручной порошковый огнетушитель;
- Электроконвектор с термореле для обогрева контейнера - 1,5 кВт – 4 шт.;
- Кабельный ввод;
- Внутреннее заземление - выделенная шина, на корпусе БК имеются внешние приварные болты заземления – 2 шт.;
- Цвет контейнера согласно требованиям ТЗ по таблице RAL, также дополнительно возможно нанесение фирменного цвета (логотипа) компании-заказчика;
- Строповочные проушины;
- С монтированным оборудованием и трубной обвязкой

Преимущества:

- МКС рассчитана на  работу при температуре окружающей среды: от -40 до +40 °С;

- Поставляются  в максимальной заводской готовности с установленной электроарматурой и всеми необходимыми системами для обеспечения бесперебойной работы оборудования  по  производству  и  подготовке  сжатого воздуха;

- Удобство монтажа. Для ввода в эксплуатацию необходимы  горизонтальная  площадка и подключение к электрическим или пневматическим коммуникациям;

- Возможность многократной передислокации в течение срока службы;

2. Компрессорное оборудование:

2.1 Винтовой компрессор «BERG» ВК110-8  с прямым приводом

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сжимаемый газ |  | атмосферный воздух |
| Максимальное рабочее давление, (изб.) МПа |  | 0,8 |
| Производительность компрессорной установки,* м3 /мин |  | 20,1 |
| Тип привода |  | Прямой (постоянная производительность) |
| Характеристики электродвигателя: |  |  |
| - тип |  | асинхронный электродвигатель |
| - мощность номинальная (кВт) |  | 110 |
| - напряжение питания (В) |  | 380 |
| - частота (Гц) |  | 50 |
| - класс защиты |  | IP 55 |
| Уровень шума, дБ(А) |  | 75 |
| Температура эксплуатации, °С |  | плюс 5 ÷ плюс 45 |
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного, °С |  | плюс 10÷15 |
| Система охлаждения |  | Воздушное |
| Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 |  | 2÷4 |
| Выход сжатого воздуха, дюйм |  | DN65 |
| Количество, шт. |  | 2 |
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) |  | 2380х1650х1900 |
| Масса, кг |  | 2500 |
| Завод-производитель | ООО «Берг» |  |
| Страна-производитель | Россия, г. Москва |  |

|  | Преимущества винтовых компрессоров BERG COMPRESSORS: Высокая энергоэффективность, высокая надежность даже в очень сложных климатических условиях, низкий уровень шума и экологическая безопасность, компактность, простота обслуживания и эксплуатации, увеличенные до 4 000 моточасов межсервисные интервалы, длительный срок службы подшипников, высокое качество сжатого воздуха, трехступенчатая сепарация воздушно-масляной смеси, содержание масла не более 3 мг/м3, отсутствие вибраций и совершенство конструкции, позволяющее устанавливать компрессоры Berg на ровный пол (специальный фундамент не требуется), впускной клапан высокой надежности управляющий оборудованием, сокращает рассеивание энергии (продолжительность его службы более 2 млн. циклов); |
| --- | --- |

Контрольно-измерительные приборы Schneider Electric обеспечивают длительную, стабильную и надежную работу, радиатор компрессора, изготовленный из алюминия, снижает температуру сжатого воздуха (не более +12ºС по сравнению с температурой на входе). Это уменьшает нагрузку на осушитель воздуха, если он будет необходим, и обеспечивает его оптимальный режим работы.

Винтовой блок

В компрессорах серии ВК используются винтовые блоки признанных лидеров в производстве винтовых блоков, а так же блоки собственной разработки - BERGMAN GMBh.

В винтовом блоке BERGMAN применены инновационные разработки:

- соотношение количества зубьев винтовых роторов составляет 5:6, что позволяет повысить производительность более чем на 10%, увеличенный диаметр ротора и низкая скорость вращения компрессора дает низкий уровень шума и длительный ресурс, блоки предназначены для постоянной непрерывной работы до 24 часов в сутки в различных условиях эксплуатации;

- асимметричная конструкция профилей роторов обеспечивает максимальную производительность и эффективность и, как результат, ресурс работы до 100 000 часов. Столь высокий ресурс также обеспечен оптимальным подбором индивидуальной пары винтовой блок – электродвигатель, причём для каждой пары объём блока подобран с запасом, обеспечивающим работу на низких оборотах, что, в свою очередь и даёт заявленный ресурс. Мы располагаем более чем тридцатью типоразмерами винтовых блоков, что позволяет обеспечить низкие обороты винтового блока для любого компрессора из всего нашего модельного ряда, который сегодня заканчивается прямоприводным компрессором мощностью 400КВт.

Маслонаполненные винтовые компрессоры BERG являются проверенным и надежным оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам и требованиям вне зависимости от области применения или среды. Они просты в обслуживании, не требуют специальных условий для установки и разработаны для долговременной работы. Встроенный контроллер обеспечивает удобный, функциональный и легко воспринимаемый графический  интерфейс пользователя. На LCD-дисплей выводятся текущие параметры работы компрессора, которые при необходимости можно быстро и легко поменять и настроить на полное соответствие текущим потребностям. Контроллер обеспечивает быструю диагностику системы и отображает предупреждение и/или останавливает компрессор, если произошло нарушение условий эксплуатации. Это позволяет свести к минимуму расходы на устранение неисправностей и простой.

Большой опыт в области производства винтовых компрессорных блоков позволил добиться самых высоких показателей производительности и КПД, что позволяет снизить затраты на получение сжатого воздуха.

Для запуска компрессора при отрицательных температурах, до -100С, в каждой модели предусмотрена функция подогрева масла перед запуском компрессора.

Электродвигатель BERG

Имеет существенный запас по мощности и предназначен для беспрерывной работы при высокой температуре окружающей среды (+ 46°С). Он имеет надежный корпус и долговечные компоненты, выполненные из высококачественных материалов. Отличительные особенности электродвигателей BERG: высокий КПД, высокая надежность и длительный срок службы, соответствие европейским (DIN/VDE) и международным нормам (IEC/EN), защита от перегрева обмоток, класс защиты F, усиленные подшипниковые узлы, повышенная перегрузочная способность, простая эксплуатация и техническое обслуживание

Контроллер BERG

Для управления и контроля работы компрессор оснащен многофункциональным промышленным микропроцессорным блоком управления – контроллером, позволяющим обеспечить работу всего комплекса компрессоров без дополнительных внешних устройств. Пользовательский интерфейс снабжен простыми и понятными кнопками регулирования с индикаторной подсветкой. Состояние компрессора наглядно отображается на жидкокристаллическом дисплее. В дисплее используется система символов и текста с выбором необходимого языка. Контроллер полностью совместим с рядом компьютерных систем, и может дополняться ими, обеспечивая эффективный контроль, управление и анализ. Текущие данные о работе компрессора  (давление, температура, моточасы, время до проведения ТО и др.) могут быть выведены на внешнее устройство по протоколу RS 485.

Основные функции контроллера:

- Энергосберегающий режим работы компрессора (запуск электродвигателя по схеме «звезда-треугольник», работа в режимах нагрузка, холостой ход; временное выключение электродвигателя компрессора при отсутствии потребления сжатого воздуха;

- Эффективная защита и аварийный останов компрессора при аварийных ситуациях с индикацией предупреждающих сообщений (в том числе при нарушении фазировки);

- Автоматическая индикация о необходимости проведения осмотра и технического обслуживания;

- Контроль времени наработки при различных режимах работы компрессора и энергонезависимая память о режимах работы, аварийных отключениях и времени проведения ТО;

- Многоуровневая система от несанкционированного доступа к параметрам компрессора.

3. Оборудование для подготовки сжатого воздуха

| Блок подготовки сжатого воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циклонный сепаратор (2 шт.) (в комплектацию входит электронный конденсатоотводчик) |  | D-211 |
| - Пропускная способность, м3/мин |  | 21,1 |
| - рабочее давление, МПа |  | До 1,1 |
| Фильтр грубой очистки (1 шт.) |  | RSPQ-450 |
| - Пропускная способность, м3/мин |  | 45 |
| - размер удерживаемых частиц, мкм |  | 3 |
| - количество масла на выходе, мг/м3 |  | 3 |
| - рабочее давление, МПа |  | До 1,6 |
| Фильтр грубой очистки (2 шт.) |  | RSPP-450 |
| - Пропускная способность, м3/мин |  | 45 |
| - размер удерживаемых частиц, мкм |  | 1 |
| - количество масла на выходе, мг/м3 |  | 1 |
| - рабочее давление, МПа |  | До 1,6 |
| Фильтр тонкой очистки (1 шт.) |  | RSPS-450 |
| - Пропускная способность, м3/мин |  | 45 |
| - размер удерживаемых частиц, мкм |  | 0.01 |
| - количество масла на выходе, мг/м3 |  | 0.01 |
| - рабочее давление, МПа |  | До 1,6 |
| Адсорбционный осушитель (1 шт.) | ОС-250 |  |
| - Температура точки росы сжатого воздуха на выходе, оС | Минус 40 |  |
| - Пропускная способность, м3/мин | 41 |  |
| - Габариты (ДхШхВ), мм | 2100х2000х2170 |  |
| - Масса, кг | 1800 |  |
| Завод-производитель | ООО «Берг» |  |
| Страна-производитель | Россия, г. Москва |  |

3.1 Циклонный сепаратор «BERG» модель D-211

Принцип работы циклонного сепаратора для сжатого воздуха базируется на придании воздушному потоку центробежного характера движения посредством завихрителя. В результате в среде происходит разделение частиц с различной плотностью. Поток, перемещаясь по трубопроводу, соударяется с решетку блокиратора и стенками корпуса устройства.

В итоге из воздушного потока выделяются частицы влаги. Осаждаясь в нижней части корпуса, они впоследствии выводятся из системы посредством таймерного конденсатоотводчика. Он, как и блокиратор, предотвращает удаленной жидкости вновь вернуться в воздушный поток. Применяя сепараторы циклонного типа для сжатого воздуха, снижают нагрузку на осушители и фильтры в системе.

Эффективность устройств

Несмотря на простой принцип работы сепаратора циклонного типа, их применение повышает КПД компрессора, позволяя извлекать из среды до 98,5% взвешенных частиц. При этом значительно снижается вероятность выхода из строя оборудования, а затраты в случае поломки снижаются до минимальных вложений. Принцип действия устройств исключает применение внешних источников энергии.

Простота в обслуживании подразумевает нечастую профилактику всего оборудования, что весьма выгодно. Работа эффективного устройства в системе не требует специального технического обслуживания, что определяет его экономичность и выгодное применение. Кроме того, в его конструкции нет изнашивающихся фильтров, необходимых менять периодически.

| Модель | Диаметр присоединения | Расход | Давление макс. | Вес | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюйм | м3/мин | бар | кг | мм | мм | мм |
| D-211 | G2” | 21,1 | 16 | 16 | 700 | 658 | 570 |

3.2 Магистральные фильтры «BERG» серии RSP

Серия магистральных фильтров RSP разработана для обеспечения необходимого уровня очистки сжатого воздуха от масла и сторонних субстанций. С их помощью, на выходе из пневматической системы, можно получить качество сжатого воздуха, отвечающего самым высоким нормам.

Внутренние ребра колбы фильтра улучшают сток конденсата. Оптимизированное распределение потока через фильтрующий элемент минимизирует потерю давления и уменьшает эксплуатационные расходы системы. Контур выходной части элемента создает плавный переход сжатого воздуха в трубопровод. Увеличенная эффективная область поверхности фильтрации значительно снижает перепад давления. Материал фильтра также способствует укрупнению аэрозолей жидкости и прилипанию капель к его волокнам, что тоже улучшает отвод загрязнений и конденсата из сжатого воздуха и позволяет использовать данные фильтры в работе пневмоинструментов и пневмосистем различных отраслей.

| Модель | Диаметр присоединения | Пропускн. Способность | Макс. Давление | Масса | Размеры Д х Дм х Ш |  |  | Картридж фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/мин | (бар) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) |  |
| RSP 450 | PN16D150 | 45 | 11 | 137 | 475 | 1720 | 1465 | 1x450 |

Характеристики фильтрующих элементов (картриджей)

| Тип | Применение | Материал | Степень очистки | Содержа-ние масла | Макс. Давление* | Макс. Темпера-тура | Мин. диффе-ренциал давл. | Макс. диффе-ренциал давл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип P | общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.20 бар | 0.7 бар |
| Тип S | общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.20 бар | 0.7 бар |
| Тип Q | общепромышленный сжатый воздух | Многослойное стекловолокно | 3 мкм | 3 мг/м3 | 16 бар | 65 °С | 0.20 бар | 0.7 бар |

3.3  Адсорбционный осушитель «BERG» ОС-250

(холодной регенерации и с точкой росы -40о С)

Описание - Адсорбционные осушители с холодной регенерацией ОС-250 разработаны для осушения сжатого воздуха до значений температуры точки росы -40°C при рабочем давлении (в диапазоне давления от 5 до 11 бар).

Принцип действия - Адсорбционный осушитель оборудован двумя сосудами, заполненными адсорбентом, которые работают попеременно. Молекулы водяного пара в сжатом воздухе, проходящем через рабочий сосуд, захватываются и удерживаются адсорбентом. В этот момент во втором сосуде идет процесс регенерации (освобождения адсорбента от влаги путем сброса давления). Через определенное время контроллер переключает сосуды и цикл повторяется. В адсорбционных осушителях с холодной регенерацией расход регенерирующего воздуха составляет, ориентировочно, 15%, в зависимости от требуемой температуры точки росы на выходе.

Комплектация включает в себя:

- Шкаф контроля и управления;

- Адсорбент (цеолит + водостойкий силикагель);

- Электромагнитные клапаны на входе в осушитель;

- Электромагнитные клапаны на сбросе из осушителя;

- Обратные клапаны на выходе из осушителя;

- Манометры на каждой колонне;

- Пневмоглушитель.

Преимущества:

- Полностью укомплектованная система, не требующая дополнительных монтажных работ, все компоненты технически точно подобраны друг к другу;

- Высокогигроскопичный адсорбент обеспечивает стабильную температуру точки росы под давлением от -20 до -70;

- Надежность системы обеспечивается применением качественных компонентов;

- Программируемое реле обеспечивает стабильную и надежную работу;

- Встроенная система синхронизации с компрессором;

- Надежная защита адсорбента от повреждений твердыми частицами и маслом (при условии установки магистрального фильтра на входе);

- Большая площадь поверхности адсорбента обеспечивает малое падение давления и низкие эксплуатационные затраты;

- Высокая безопасность и надежность работы благодаря доступности информации о работе системы в любое время;

| Модель | Произв., м3/мин. при 7бар | Давление | Габариты ДхШхВ, мм | Вес, кг | Диаметр входа/выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-250 | 41 | 11 | 2100х2000х2170 | 1800 | G 3 |

4. Описание вспомогательных систем

4.1 Система отопления и вентиляции

Система отопления включает в себя: обогреватель 1,5 кВт – 4 шт.

Система контроля внутренней температуры (СКВТ) поддерживает в заданных пределах температуру воздуха в модуле.

СКВТ состоит из следующих основных элементов: датчика температуры, заслонок алюминиевых, через которые отводятся избытки тепла от компрессорной установки, программируемого логического контроллера, регулирующего работу обогревателей и угол открытия лопаток заслонок в зависимости от данных, поступающих с датчика температуры.

Система вентиляции включает в себя:

Заслонка алюминиевая VKZ(A) U =24В, привод с возвратной пружиной, заслонка алюминиевая VKZ(A) U =220В, привод без возвратной пружины (AB2,AB5) – 2 шт.

Первоначально заслонки - закрыты, а AB2,AB5-открыты. При подаче электропитания на ПЛК, осуществляется автоматическое регулирование заданной температуры путем открытия/закрытия заслонок приводами АВ1-АВ6. Если температура воздуха в станции опустится ниже Тmin, то автоматически включаются обогреватели, которые доводят температуру в модуле до значений Тmax после чего отключаются и включаются снова при падении температуры ниже Tmin. Значения Tmax и Tmin настраиваются через интерфейс системы автоматизированного управления станции.

После запуска компрессорной установки лопатки заслонок с приводами АВ1, АВ3, АВ4, АВ6 открываются на угол, который зависит от температуры воздуха в станции. Регулирование угла открытия лопаток и управление работой обогревателей осуществляется с помощью ПЛК по закону ПИД-регулирования, тем самым достигается поддержание заданной температуры в модуле.

При пожаре станция автоматически обесточивается отключением вводных автоматических выключателей и вентиляционные окна, расположенные в наружных стенах блок-бокса, автоматически закрываются (под действием возвратных пружин вентиляционных клапанов).

4.2 Система противопожарная

Станция оборудуется автоматической установкой пожаротушения, предназначенной для локализации и тушения пожара в защищаемых помещениях путем подачи огнетушащего вещества в очаги возгорания в соответствии с ГОСТ 12.3.046-91.

В данной станции принято порошковое пожаротушение. Автоматическая установка порошкового пожаротушения (далее АУПТ) состоит из следующих основных функциональных узлов и устройств:

- прибора пожарного управления, расположенного в модульной станции;

- считывателя touch memory позволяющего снимать и ставить шлейфы на охрану без ввода паролей в пульт управления;

- извещателей пожарных дымовых для автоматического пуска, не менее 3-х штук;

- извещателя пожарного ручного для дистанционного пуска, расположенных возле входа в модульную станцию;

- линий (шлейфов) пуска с модулями порошкового пожаротушения

- Принцип работы автоматической установки пожаротушения.

В начальной стадии пожара приборы  регистрируют следующие параметры:

- при появлении продуктов горения в камере дымового пожарного извещателя, происходит формирование и выдача сигнала «Внимание»;

- происходит перезапрос пожарного шлейфа (кратковременное снятие напряжения) после чего в случае подтверждения дыма в камере шлейф переходит в состояние «Пожар»;

- включается общее оповещение (2-го типа) в модульной станции и при этом происходит обесточивание станции.

- при появлении продуктов горения в камере двух и более извещателей  происходит формирование и выдача сигнала «Пожар2», включается предупредительная сигнализация, включается табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» и после задержки равной 40 секунд на выходе прибора управления формируется потенциал для запуска средств тушения. Если во время пусковой задержки входные или технологические двери открываются, то отсчет задержки прерывается и восстанавливается после закрытия всех дверей. Вся информация о состоянии АУПТ отображается на лицевой панели пульта контроля и управления.

Автоматический запуск средств пожаротушения происходит от сигнала сформированного пультом управления и импульса контрольно-пускового блока с задержкой в 40 секунд, это время которое необходимо для того чтоб покинуть помещение.

Кроме того, пульт управления непрерывно осуществляет:

-    контроль состояния шлейфов;

-    контроль исправности шлейфов пуска (далее ШП);

-    контроль исправности шлейфов оповещения;

-    контроль за блокировкой двери;

-    управление технологическим оборудованием.

Алгоритм действий эксплуатирующего персонала при работе АУПТ и АУПС следующий:

-   при возникновении возгорания, выдается извещение «Пожар» на прибор управления и включается оповещение;

- эксплуатирующий персонал визуально определяет возникновение пожара;

-  убедившись в достоверности возникновения пожара, эксплуатирующий персонал должен проследить, чтобы в помещениях не осталось работающего персонала, а также не допустить блокировку дверей;

- убедиться о включении АУПТ по выносным световым устройствам, расположенным  над входом  в данное помещение, где произошло возгорание;

- в случае отказа системы АУПТ,  ответственный по пожарной безопасности, производит запуск путем нажатия ручного пуска (ИПР),  приводя в  действие систему пожаротушения. Далее действует в соответствии с  позициями плана ликвидации аварии и вызывает пожарную охрану;

- в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации в течении 40 секунд (режим задержки), ответственный по пожарной безопасности отключает систему запуска АУПТ;

- в случае отсутствия ответственного по пожарной безопасности, либо его бездействия по указанной схеме (стрессовая ситуация, невозможность принятия мер и т.п.), система пожаротушения запускается автоматически  после срабатывания двух пожарных извещателей в одном шлейфе и по истечении времени режима «задержки» (40 секунд).

Более полная информация содержится в руководстве по эксплуатации на автоматическую установку порошкового пожаротушения АСГИ.70.00.000 РЭ

Дополнительно каждая станция комплектуется ручными огнетушителями ОП-4.

4.3 Система электротехническая

Электротехническая система включает в себя систему для приема и распределения электрической энергии в составе щита вводного ЩВ, систему освещения, щит управления ЩУ, систему отопления,  систему контроля внутренней температуры (СКВТ).

Щит управления – устройство, в котором сосредоточены аппараты управления, защиты и контроля.

Щит вводной — устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии напряжением 380 В, а также защиты при перегрузках и коротких замыканиях.

Ввод в станцию кабеля питания выполнен через отверстия в полу блок-бокса под щитом вводным.

Рисунок 6. Общий вид щита управления

Система освещения предусматривает рабочее и аварийное освещение. Аварийное освещение включается при сбое электропитания рабочего освещения и отключается при восстановлении питания.

Система контроля внутренней температуры поддерживает в заданных пределах температуру воздуха в модуле (полная информация см. К366.10.00.000 ИЭ).

СКВТ состоит из следующих основных элементов: датчика температуры, заслонок алюминиевых, через которые отводятся избытки тепла от компрессорной установки, программируемого логического контроллера, регулирующего работу тепловых завес и угол открытия лопаток заслонок в зависимости от данных, поступающих с датчика температуры.

После запуска компрессорной установки лопатки заслонок с приводами АВ1, АВ3, АВ4, АВ6 открываются на угол, который зависит от температуры воздуха в станции. Регулирование угла открытия лопаток и управление работой тепловых завес осуществляется с помощью ПЛК, тем самым достигается поддержание заданной температуры в модуле

Существует два режима работы системы: «ЗИМА» и «ЛЕТО» (переключатель расположен на лицевой панели щита управления). Эти режимы используются для того, чтобы предотвратить перегревание компрессорных установок летом и замерзание их зимой. Когда средняя суточная температура окружающей среды осенью достигнет отметки 0°С и меньше, необходимо перевести переключатель в положение «ЗИМА». При положительных средних суточных температурах весной следует перевести переключатель в положение «ЛЕТО».

4.4 Система автоматического управления

АСКУ (в дальнейшем – система) – предназначена для управления, мониторинга текущего состояния и передачи данных на верхний уровень АСУ ТП, а также система включает в себя управление электрическими конвекторами и воздушными заслонками для поддержания температуры.

Система может работать автономно, без присутствия оператора и верхнего АСУ ТП. Наличие двух интерфейсных портов RS485 (ModBus протокол) позволяют передавать информацию из системы на верхний уровень АСУ ТП.

В системе реализована возможность удалённого управления и тревожная сигнализация при выходе из строя компрессорной станции.

К контроллеру м238 (или аналог) подключены:

- компрессор;

- конденсатоотводчики;

- датчики и газоанализаторы;

- сенсорная панель;

- система отопления и вентилирования модуля;

- пожаро-охранная сигнализация.

Система запускатется с локального пульта кнопкой «Пуск» и останавливается кнопкой «Стоп» в автоматическом режиме и в дальнейшем работает по алгоритму.

Имеются следующие режимы работы станции: удалённый, местный ручной и местный автоматический режимы.

В удалённом автоматическом режиме возможно только изменение уставок, запуск и останов станции. Удалённое управление осуществляется по интерфейсу RS485, протоколу Modbus RTU. В местном автоматическом режиме возможно изменение уставок процесса и его запуск/останов с пульта оператора.

Ручной режим предуcматривает возможность запуска компрессора с локальной панели в модуле, возможность управления клапаном плавного пуска, клапаном отдачи сжатого воздуха потребителю и сбросным клапаном некондиционного азота.

Регулировка температуры в модуле происходит с помощью электрических конвекторов и воздушных заслонок. Электрические конвекторы работают по задаваемым уставкам минимума и максимума на панели оператора или удалённо. Установка минимум – температура при которой должны включиться тепловые завесы. Установка максимум – температура при которой электрические конвекторы должны выключиться. Электрические конвекторы работают только при остановленном главном двигателе компрессора.

Воздушные заслонки регулируются ПИД-регулятором. Установка оптимальной температуры в модуле для тепловых завес задаётся удалённо либо с панели оператора в модуле. При выходе из строя датчика температуры, воздушные заслонки открываются при запуске компрессора и закрываются при останове. Возможно управление заслонками в ручном режиме через меню сенсорной панели «Управление».

4.5 Система автоматизации

| Контроль и автоматизация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Единая система автоматизации на базе оборудования «Schneider Electric» | МКС оборудована полнофункциональной автоматизированной системой, обеспечивающей работу комплекса без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Имеется возможность передачи сигналов в вышестоящую АСУ ТП (без организации АРМ). |  |
| Перечень сигналов, передаваемых в диспетчерский пункт | - рабочее состояние компрессора (сигнал старт/стоп, нагрузка/разгрузка); - авария компрессора; - авария осушителя; - давление на выходе; - аварийный останов; - пожар; - проникновение. (окончательный перечень сигналов утверждается на этапе проектирования) |  |

Функции системы автоматизации:

            - Передача сигнала управления и мониторинга по modbus RTU (опция);

            - Визуализация на тач-панели;

            - Передача сигнала по ethernet (с тач-панели);

            - Журнал событий;

      - Автоматическая система рекуперации тепловой энергии, выделяемой компрессорами;

      - Автоматическая система отопления и вентиляции;

      - Удаленное управление;

      - Аварийная блокировка станции.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование оборудования | Цена за единицу, с НДС, руб | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная компрессорная станция МКС 110-2-АДС-1 |  | 1 |  |

В стоимость включено:

- Комплект поставки оборудования описанное в данном коммерческом предложении;

- Необходимая эксплуатационная и разрешительная документация;

- Разработка конструкторской документации;

- Трубопроводная обвязка, запорно-регулирующая и предохранительная арматура в пределах комплекса;

- Ввод в эксплуатацию и настройка оборудования специалистами сервисной службы
Компании «ПромОснастка»

- Доставка до ….., г.Новокузнецк, ш. Космическое, д.16

Условия поставки: Стоимость оборудования дана на условии DDP г.Новокузнецк, с учетом всех налогов и пошлин, действующих на территории РФ.

Условия Оплаты: 50% от суммы договора в течение 5 банковских дней с момента подписания спецификации, оставшиеся 50% - в течение 5 банковских дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию на объекте заказчика.

Сервисное обслуживание:

- Индивидуальный специалист  сервисной службы;

- Обучение персонала работы с поставляемым оборудованием.

Гарантия: 24 месяцев от даты пуска оборудования в эксплуатацию.

Все изделия, указанные в данном предложении, проходят проверку в соответствии со стандартами производителя на производственных площадях производителя перед отгрузкой.

Срок поставки:  35 рабочих дней с момента получения предоплаты

Руководитель отдела компрессорного  оборудования

Компании «Промоснастка»

ВОЛКОВ Игорь Владимирович

Г.Барнаул, Павловский тракт, 52-Б
Тел./факс: +7 (3852) 39-00-82
8-800-350-2680

Mоб. тел.: +7 (913) 215-61-55
e-mail: volkov@prokompressor.ru

www. http://prokopressor.ru